## 表4 主实验结果：与基线方法对比

实验设置：在官方原始种子集（50 个 Kernel）上比较四种方法。B0 为参考实现基线（不调用 LLM）；B1 为无策略引导的进化搜索；B2 为单轨迹迭代优化（爬山式，无种群）；FULL 为本文完整方法（策略驱动初始化 + Profiling 反馈 + RAG 知识库 + 进化搜索）。各方法均限定相同的 NPU 评测预算（每 Kernel 13 次），并在与参考实现相同的串行单设备协议下复测最终结果。F = T_seed / T_best（相对优化起点），S = T_base / T_best（相对参考实现），GM 为几何平均。

### （a）整体结果

| 方法 | GM(F) | GM(S) | 中位数 F | 中位数 S | 参与 Kernel 数 | LLM 调用数/算子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | — | 1.0000 | — | 1.0000 | 50 | — |
| B1 | 1.0595 | 1.5236 | 0.9985 | 1.0190 | 50 | 17.02 |
| B2 | 1.0814 | 1.5550 | 1.0001 | 1.0329 | 50 | 13.00 |
| FULL | 1.1689 | 1.6808 | 1.0200 | 1.0951 | 50 | 19.42 |

### （b）按 Kernel 规模分组的 GM(S)

| 规模分组 | Kernel 数 | GM(S) B1 | GM(S) B2 | GM(S) FULL | 中位数 S (FULL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短 (<5μs) | 26 | 1.0475 | 1.0544 | 1.1075 | 1.0236 |
| 中 (5~100μs) | 15 | 1.5269 | 1.6372 | 1.7632 | 1.4836 |
| 长 (≥100μs) | 9 | 4.4812 | 4.3849 | 5.1802 | 2.8704 |

### 结果分析

（1）FULL 在整体与全部三个规模分组上均取得最优 GM(S)：整体 GM(S)=1.6808，分别高于 B2（1.5550）8.1% 与 B1（1.5236）10.3%。说明策略驱动初始化与 Profiling、RAG 的协同作用是有效的，而非单纯依赖更大的搜索预算。

（2）分组结果显示，方法间差异随 Kernel 规模增大而扩大：短 Kernel（<5μs）上 FULL 的 GM(S) 为 1.1075，中长 Kernel（5~100μs）为 1.7632，长 Kernel（≥100μs）达到 5.1802。原因是超短 Kernel 的绝对执行时间已接近硬件与框架开销下限，可优化空间有限。

（3）需注意的是，GM(S) 与中位数 S 之间存在明显差距（FULL：GM 1.6808 vs 中位数 1.0951，相差 0.5857）。这表明整体加速比在较大程度上由少数优化空间极大的 Kernel 贡献；多数 Kernel 的增益在 1.0~1.1 倍量级。因此在引用 GM 指标时应同时报告中位数，避免高估方法的普适增益。

（4）在相同评测预算下，FULL 的 LLM 调用数为 19.42 次/算子，高于 B1（17.02）与 B2（13.00），额外开销来自策略生成与 Profiling 诊断环节；考虑到其带来的加速比提升，该开销在自动优化场景下是可接受的。

注：F = T_seed / T_best，S = T_base / T_best；GM 为几何平均；N_used 为最终参与统计的 Kernel 数。官方原始种子集中有部分文件在当前环境无法运行，已用同源可运行版本替换，并在附录中列出替换清单。